ULKOALUEIDEN HOIDON PALVELUNKUVAUS

Yleistä

Ulkoalueiden määrittelyssä noudatetaan KiinteistöRYL2009:n yleisiä laatuvaatimuksia.

Ulkoalueiden hoito on kiinteistönhoitoa, joka kohdistuu viherrakenteisiin ja päällysrakenteisiin.

Kaikki tässä palvelunkuvauksessa olevat hoitotoimet kuuluvat sopimushintaan, eivätkä siis aiheuta lisäkustannuksia seurakunnalle. Alueiden siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti ja havaitut puutteet korjataan mahdollisimman pian. Turvallisuutta vaarantavat vauriot korjataan välittömästi.

Palveluntuottaja tekee hoitotehtävät huolellisesti sopimuskauden ajan noudattaen alueen hoitoluokkaa. Mahdollisista poikkeamista ilmoitetaan tilaajalle ensi tilassa. Seurakunnan ulkoalueet kuuluvat pääsääntöisesti A2-hoitoluokkaan.

Piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta pidetään huoltopäiväkirjaa, josta ilmenevät tehdyt hoito- ja kunnossapitotehtävät.

Hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutukset tulee ottaa huomioon. Päällysteiden hoitotöissä pöly ei leviä hengitysilmaan. Jäänsulatukseen ja pölynsidontaan käytettävät aineet eivät ole ympäristölle vaarallisia.

Erillisveloitettavat työt

Erikseen sovittavat ulkoalueiden hoitotyöt, jotka eivät sisälly sopimushintaan, tehdään vain seurakunnan tilauksesta.

Muuta huomioitavaa

Nimetyn ulkoalueidenhoitajan vuosiloma-ajat ja pidemmät sairauslomat ym. pitkät poissaolot ilmoitetaan seurakunnalle. Sijaisen hankkii palveluntuottaja.

Mikäli seurakunnan toimesta havaitaan laiminlyöntejä sopimuksen töiden suhteen, eikä niitä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjata, on seurakunnalla oikeus irtisanoa sopimus.

Palvelunkuvaukseen liittyvät seurakunnan kiinteistöt

Talvikunnossapito

Kaikissa kohteissa kattolumikuormien varoituskyltit ja lumikuorman poisto.

Kaikissa kohteissa sadevesikaivojen tarkkailu, avaus/puhdistus.

Kohteet:

Säkylän kirkon kirkkoaukio ja hautausmaa

- hautausmaan pääkäytävien ja piha-alueen lumenpoisto ja liukkauden esto

- muistolehtoon ja uurnalehtoon käytävien teko haudoille ja liukkauden esto

- sankarihauta-alueen lumenpoisto suntion ohjeiden mukaisesti

- kirkkoaukion lumenpoisto ja liukkauden esto

Pappilan pihapiiri

- piha-alueen lumenpoisto ja liukkauden esto

Pytingin pihapiiri

- piha-alueen lumenpoisto ja liukkauden esto, myös navetan takaosa.

Säkylän seurakuntatalon pääoven käytävä ja sivuoven käytävä

- lumenpoisto ja liukkauden esto

Pihlavan leiri- ja toimintakeskuksen pihapiiri ja parkkipaikat sekä silta

- lumenpoisto ja liukkauden esto

Uudenkylän hautausmaa

- hautausmaan käytävien, ruumishuoneen edustan, roskisten edustojen lumenpoisto ja liukkauden esto

- parkkialueen lumenpoisto ja liukkauden esto

- uuden hautausmaan haudoille menevältä käytävältä lumenpoisto ja liukkauden esto

Palvelunkuvaus

Lumityöt ja liukkauden esto

- Lumen ja sohjon auraus aloitetaan, kun kerroksen paksuus ylittää 35 mm.

- Pelastustiet ja niihin liittyvät nostopaikat ovat lumesta puhtaat.

- Muusta auraustarpeesta ilmoitetaan huoltoyhtiölle etukäteen huoltopyynnöllä.

- Päällysalueet ovat jatkuvan lumisateen aikana kulkukelpoisessa kunnossa. Ajorata on aina henkilöautolla ajettavassa kunnossa. Pinnan tasauksen jälkeen ajoradan pinta on tasainen ja polanteen poiston jälkeen paljas.

- Ulko-ovet ja portit ovat avattavissa myös talvella.

- Kiinteistön sisäänkäynneissä, kulkuväylillä ja piha-alueilla sekä tontin kohdalla olevilla jalkakäytävillä on turvallista ja esteetöntä kulkea.

- Hiekoitus urakoitsijan materiaalein, hiekoituslaatikon täyttö.

- Lumen pois kuljetus tontilta ei sisälly sopimushintaan, lisälaskutus, jos tarvetta poiskuljetukseen on.

- Lumen pois kuljetuksen laskuttaa kuljetusliike suoraan seurakunnalta.

- Liukkautta torjutaan niin usein, että hoidettavaksi sovitut alueet ovat turvallisia.

- Liukkaudentorjuntamateriaalin levitysjälki on tasainen koko alueella.

- Keväällä hiekoitushiekat on poistettava nurmikoilta heti lumien sulettua.

Kevättyöt

Kevätkunnostus

- Nurmikolla ei ole hiekoitushiekkaa eikä muuta alueelle kuulumattomia esineitä eikä kasvijätettä.

- Yleisilmettä häiritseviä roskia tai alueelle kuulumattomia esineitä ei ole

- Vaaralliset roskat poistetaan ensi tilassa

- Hautausmaiden kastelujärjestelmien päälle asennus kastelukauden alussa

Syyskunnostus

- Nurmikko on lumen tuloon saakka siisti

- Nurmikolla ei ole häiritsevää kasvijätettä

- Kastelujärjestelmien sulku hautausmailla ennen yöpakkasia

Päällysrakenteet

Tehtävät

Kevätkunnostus

- Kasvijätettä ei ole päällysteillä

- Työn aikana ei esiinny haittaavaa pölyämistä

Syyskunnostus

- Päällysalueilla ei ole yleisilmettä häiritsevää ja liukkautta aiheuttavaa kasvijätettä

Puhtaanapito

- Päällysalueilla voi olla vähän pieniä kulttuuriroskia ja kasvijätettä

- Vaaralliset roskat poistetaan välittömästi

- Päällysteiden lanaus tarvittaessa

- Rankkojen vesisateiden aiheuttamat epätasaisuudet korjataan ensi tilassa sateen jälkeen

Kasvillisuus

Tehtävät

- Uuden hautausmaan kuusiaidan leikkaus

- Isojen puiden mahdolliset leikkaukset kuuluvat sopimukseen, näistä sovitaan erikseen

- suntio antaa erillisohjeita hautausmaiden ja muiden alueiden istutusten hoidosta