Ohje urakoitsijalle – rakennustuoteluettelon toimittaminen tilaajalle

Tausta ja tarkoitus

Uudisrakennushankkeista on laadittava rakennuksen ilmastovaikutusta koskeva selvitys, eli ilmastoselvitys. Ilmastoselvityksen laatiminen edellyttää tietoa rakennuksessa käytetyistä rakennustuotteista ja niiden määristä.

Tämän vuoksi urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle rakennustuoteluettelo, joka sisältää tiedot rakennushankkeessa käytetyistä rakennustuotteista. Luetteloa käytetään rakennuksen hiilijalanjäljen sekä muiden ilmastovaikutusten laskentaan.

Lainsäädäntö

Rakentamislaki (751/2023) 38 a §:ään sisältyvän asetuksen mukaan uudisrakentamiseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla vähähiiliseksi. Uuden rakennuksen tai rakentamislupaa edellyttävän laajamittaisesti korjattavan rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki on raportoitava rakentamislupaa varten tehtävässä ilmastoselvityksessä. (Rakentamislaki 751/2023.)

Rakentamislain (751/2023) 38 a §:ssä on säädetty uuden rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen käyttötarkoitusluokittaisista raja-arvoista.  1.1.2026-31.12.2028 vireille tulleiden uudisrakentamishankkeiden raja-arvo rivitalolle tai asuinkerrostalolle, jossa on vähintään kolme asuinkerrosta, on 16,0 kgCo2e / m2 / a. 1.1.2029 alkaen raja-arvo on 13,0 kgCo2e / m2 / a. (Rakentamislaki 751/2023.)

Rakennustuoteluettelon sisältö

Rakennustuoteluettelon tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

- rakennustuotteen nimi

- valmistaja tai tuotemerkki, jos tiedossa

- materiaalikoostumus tai materiaaliluokka

- käytetyn tuotteen määrä ja sen yksikkö (sallitut yksiköt: m, m2, m3, kg, t, tKm, kpl, ltr, kWh)

- käyttökohde rakennuksessa (nimikkeistön koodi)

- Onko käytetty tuote uusi, korjauskohteessa valmiina ollut tuote vai uudelleen käytetty tuote.

Vaaditut tiedot tulee täyttää aineiston liitteenä olevaan Excel-taulukkoon. Excel-taulukon ”Kohde -sallitut arvot” välilehdellä on selitetty nimikkeistön koodit ja niiden selitykset.

Esimerkki oikein täytetystä rivistä:

Rakennustuotteet, jotka tulee ottaa huomioon.

Rakennustuoteluetteloon tulee sisällyttää kaikki rakennuksessa käytettävät rakennustuotteet, jotka kuuluvat ilmastoselvityksen laskennan piiriin. Käytännössä tämä tarkoittaa kaikkia rakennuksen materiaaleja ja tuotteita rakenteissa, rakennusosissa ja taloteknisissä järjestelmissä. Rakennustuoteluettelon tulee kattaa erityisesti kantavat rakenteet, julkisivu- ja vesikattorakenteet, alapohjat ja välipohjat, sisäpuoliset rakennusosat sekä talotekniset tuotteet.

Rakennustuoteluetteloon tulee sisällyttää myös sellaiset rakennustuotteet ja materiaalit, joihin voi liittyä rakennuksen hiilikädenjälkeä, vaikka kyseisiä vaikutuksia ei sisällytettäisi varsinaiseen hiilijalanjälkilaskentaan. Tietojen toimittamisen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen ilmastoselvitys voidaan laatia lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja mahdollisimman kattavasti.

Ympäristöministeriön asetuksessa (1027/2024) on määritelty mitkä tuotteet kuuluvat laskennan piiriin. Keskeisin ero rakennustuotteilla on siinä, sijoittuvatko ne rakennukseen vai rakennuspaikalle. Rakennustuoteluettelon kannalta sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, vaan kaikki käytetyt tuotteet tulee kirjata luetteloon.

Tietojen toimittaminen

Rakennustuoteluettelo tulee täyttää liitteenä olevaan Excel-taulukoon edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Täytetty Excel-taulukko tulee toimittaa sähköisesti KAS asuntojen yhteyshenkilölle. Rakennustuoteluettelo tulee toimittaa kahteen (2) kertaan, ensimmäinen versio ennen rakennusluvan hakemista ja lopullinen versio ennen lopputarkastusta.

Ennen rakennuslupaa:

Rakennustuoteluettelon tulee vastata kiinteistöön suunniteltuja ja mallinnettuja tuotteita. Rakennustuoteluettelo tulee tehdä rakennuttamislupatasoisista suunnitelmista ja toimittaa tilaajalle kolme (3) viikkoa ennen rakennusluvan hakemista.

Rakentamisen jälkeen:

Mahdolliset rakentamisen aikaiset muutokset rakennusluetteloon tulee päivittää alkuperäiseen Excel-tiedostoon, joka on toimitettu ennen rakennusluvan hakemista. Uusi Excel-taulukko muutoksineen tulee toimittaa ennen rakennuksen lopputarkastusta.

Tietojen käyttötarkoitus

Toimitettuja tietoja käytetään:

- rakennuksen ilmastoselvityksen laatimiseen

- rakennuksen hiilijalanjäljen laskentaan

- viranomaisraporttiin rakentamislain mukaisesti

Lisätietoja antaa:

Mika-Matti Koponen

mika-matti.koponen@kas.fi

vastuullisuuskoordinaattori

KAS asunnot Oy